实验二：铜缆认证测试课程教案

| 课程名称 |  | 铜缆认证测试 |  | 授课内容 |  | 综合布线测试 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课对象 |  |  |  | 授课课时 |  | 2 |  |
| 授课地点 |  | 多媒体教室 |  | 授课类型 |  | 讲授法/模拟实验 |  |
| 授课时间 |  |  |  | 授课教师 |  |  |  |
| 一、教学分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学内容 |  | 通过本节课的内容及模拟环境，让学生了解如何对一条双绞线链路进行检测。本节课从双绞线链路的不同链路模型，测试原理和测试参数的论述，对于激发学生的学习兴趣、拓展眼界、培养学生的链路搭建和检测测试素养有着重要作用，为今后学生深入地理解网络测试技术的多样性和复杂性打下基础。 |  |  |  |  |  |
| 学情分析 |  | 本节内容的教学对象是计算机应用专业的学生，通过课程的学习，学生掌握了铜缆认证测试的方法和技巧，能够熟练掌握测试仪对铜缆链路进行认证测试。 |  |  |  |  |  |
| 教学目标 | 知识目标 | - 掌握铜缆链路的基础模型。 - 掌握不同适配器所对应的测试线缆类型和环境。 - 掌握通过测试仪对铜缆链路进行测试 |  |  |  |  |  |
|  | 能力目标 | - 能够准确说明不同链路模型的差异。 - 能够说明不同测试标准和适配器所测试的结果差异 - 能够简述传统以太网和工业以太网的测试要求和区别。 - 能够熟练的使用设备进行铜缆的标准选择和测试 |  |  |  |  |  |
|  | 素质目标 | - 认识到网络的基础就是物理链路，感受物理链路和网络质量息息相关。 - 通过模拟实验、小组讨论等方法，提高思维以及合作交流的能力，能熟练的操作测试设备。 |  |  |  |  |  |
|  | 教学重点 | - 铜缆测试的思路和方法。 - 不同适配器的作用和使用场景。 - 熟练的测试铜缆链路 |  |  |  |  |  |
| 二、教学策略 |  |  |  |  |  |  |  |
| 依据课程标准，采用以学生为主体，以职业发展需要为根本，帮助学生掌握铜缆链路认证测试素养为目标。在教学过程中采用任务驱动法，以任务为引领，驱动学生逐步解决学习问题，形成师生互动、生生合作的学习氛围。在学习过程中采用问题探究法，以学生为中心，针对学习中的关键问题，组织学生讨论、小组汇报，突破教学重难点。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 三、教学过程 |  |  |  |  |
|  |  |  | （一）课前 |  |  |  |  |
| 教学环节 |  |  | 教学内容 |  |  |  |  |
| 推送资源/初步获知 |  |  | 了解有线铜缆认证测试的方法和技巧，发放课前学习任务表，结合视频短片，引发学生思考，引导学生初步了解计算机链路搭建和检测的概念，培养学生自学能力，激发学生学习兴趣，学生通过课前自学完成本课学习内容进行知识体系的预建构 |  |  |  |  |
|  |  |  | （二）课中 |  |  |  |  |
| 教学环节 |  |  | 教学内容 |  |  |  |  |
| 任务导入 3 分钟 |  |  | 网络的基础就是物理链路，提出问题： - 如何确证一条铜缆链路能否正常使用？ - 如何测试减小误差？ 引导学生思考问题，引出本课需要学习的课题。 |  |  |  |  |
| 任务分析 10 分钟 |  |  | 对学生讲述内容进行点评梳理，结合教学实际和学生汇报情况进行教学策略的调整，参与问答互动 |  |  |  |  |
| 任务实施 60 分钟 |  |  | •铜缆链路的基本模型以及不同适配器的作用（30 分钟） - 确定链路类型和测试模型 - 判断线缆类型（如果有不同类型实物线缆可以和学生互动） - 识别链路的屏蔽方式（如果有不同类型实物线缆可以和学生互动） - 选定测试标准如何进行测试（包括不同的适配器和标准的选择） |  |  |  |  |
|  |  |  | •模拟实验-铜缆认证测试（30 分钟） 任务一：使用测试仪选择铜缆验收标准进行测试 教师端PC机+真实测试仪/学生端PC机+测试仪模拟器： 使用永久链路测试一条CAT6A的非屏蔽链路： - 打开【模拟器二：铜缆认证测试】 ，可以要求学生跟着老师一起操作，老师用教师端PC机+真实测试仪，学生用学生端PC机+测试仪模拟器 - 点击首页第二栏“当前极限值内容”菜单，进入后点击左下角“新测试”，点击“电缆类型”，点击选择“Cat 6A U/UTP” - 点击“测试极限值”，选择“更多”，选择“ISO”的标准，点击“Class Ea”，选择“ISO11801 PL2 Class Ea”，点击“保存”-“使用所选的”，在首页点击“测试”键开始测试 - 测试完成后点击下方的“保存”按钮，自动识别ID并再次点击“保存”，（留意左上方出现命名好的线缆ID）,完成测试 - 点击性能，可以查看该条链路的测试数据 - 关闭退出模拟器 使用通道适配器测试一条CAT6A的非屏蔽链路： - 重新打开【模拟器二：铜缆认证测试】实验 - 点击首页第二栏“当前极限值内容”菜单，进入后点击左下角“新测试”，点击“电缆类型”，点击选择“更多”-“通用”，进入后往下找到“Cat 6A U/UTP” - 点击“测试极限值”，选择“更多”，选择“TIA”-“Cat 6A”，进入后选择“TIA Cat 6A Channel”，点击“保存”-“使用所选的”，在首页点击“测试”键开始测试 - 测试完成后点击下方的“保存”按钮，自动识别ID并再次点击“保存”，（留意左上方出现命名好的线缆ID）,完成测试 - 点击性能，可以查看该条链路的测试数据 - 关闭退出模拟器 使用应用标准测试一条CAT5e的屏蔽链路 - 重新打开【模拟器二：铜缆认证测试】实验 - 点击首页第二栏“当前极限值内容”菜单，进入后点击左下角“新测试”，点击“电缆类型”，点击选择“更多”-“通用”，进入后往下找到“Cat 5e F/UTP” - 点击“测试极限值”，选择“更多”，选择“应用”，进入后选择“2.5GBASE-T”，点击“保存”-“使用所选的”，在首页点击“测试”键开始测试 - 测试完成后点击下方的“保存”按钮，自动识别ID并再次点击“保存”，（留意左上方出现命名好的线缆ID），完成测试 - 点击性能，可以查看该条链路的测试数据 - 关闭退出模拟器 任务二：导出测试报告 此任务老师用教师端PC机+真实测试仪，学生端PC如果可以安装软件，则将LinkWare PC软件分发，由学生自行安装在学生端PC机 - 打开启动电脑上的LinkWare PC软件 - 使用USB数据线将测试仪上的Micro USB端口连接到PC上的A型USB端口（教师端PC机+真实测试仪）（学生端PC机打开老师导出后的分发给学生的Linkware格式原始数据flw格式） - 在LinkWare PC工具栏中点击，随后选择一个“DSX CableAnalyzer”，选择所有报告 - 点击工具栏中的保存图标键进行保存，也可以点击PDF图标键进行保存 - 点击“文件”“pdf”“自动测试报告”，学生端生成pdf测试报告 |  |  |  |  |
| 任务汇报 12 分钟 |  |  | - 结合模拟实验，讨论铜缆认证测试时要注意的事项 - 测试线缆时应该选择哪些标准 - 学生可以进行对本课程知识的答题，加深学生对内容的理解 |  |  |  |  |
| 任务评价 3 分钟 |  |  | 学生与教师共同评价各组汇报成果，学生对自己完成的学习任务进行总结与反思，主要总结自己在小组讨论中的收获。 |  |  |  |  |
| 任务总结 2 分钟 |  |  | 回顾任务的收获与不足，总结任务中的精华，学生分享在本次学习任务中的感想、感悟与体会，总结收获与不足 |  |  |  |  |
| （三）知识延展 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学环节 |  |  | 教学内容 | 教师活动 | 学生活动 |  | 技术应用及设计意图 |
| 个性化辅导 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技能训练 如有剩余时间 |  |  | 学生上台通过教师端真实测试仪，将掌握操作进行全班展示 小任务： - 选择应用标准测试电话线 - 选择中国国家标准，永久链路或通道链路测试一条双绞线 - 选择568A或568B打线，或自定义测试线序，如只测4芯线 - 选适当标准，测网线是否支持PoE以太网供电 创建某项目和某标号，按照自己的实验或工位号 |  |  |  |  |
| 四、教学反思 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.通过观看微课视频，引导学生对铜缆链路的测试有更加深刻的认识。 2.学生通过小组内部沟通协作，培养学生团队意识。 3.通过案例分析，帮助学生对难点知识进行理解。 4.教师要进一步培养学生自主思考、主动解决实际问题的能力。 5.教师应优化教学活动的设计，以提高所有同学的主动参与性。 |  |  |  |  |  |  |  |